《防静电工作台、座椅通用技术规范》编制说明

- 《防静电工作台、座椅通用技术规范》工作简况

- （一）任务来源

《防静电工作台、座椅通用技术规范》系工信部工信厅科函【2019】126号文件下达的行业标准计划项目，计划号2019-0566T-SJ。

防静电工作台、防静电座椅是重要的防静电装备，对微电子产品和其它有静电防护要求的工业产品质量保证和安全生产起着重要作用。防静电工作台、座椅的非静电防护特性，如荷载性能、力学稳定性、表面耐磨性能、防火、环保等方面的要求与办公家具相同，但作为防静电装备设施，其防静电性能是普通办公家具所没有的，具有较强的专业性。

本规范由工业和信息化部防静电标准工作组组织有关企业、研究机构的专家和工程人员共同编制。

- （二）主要参加单位和工作组成员

本规范主要起草单位：上海佰斯特电子工程有限公司、国家工业信息安全发展研究中心防静电产品质量监督检验中心、中国电子技术标准化研究院、上海加富新材料科技有限公司、东莞市宁楚智能科技有限公司、浙江科高静电科技有限公司、浙江一远静电科技有限公司、东莞市天森防静电科技有限公司、仙居县国达塑胶电子厂、安徽圆杰科技装备有限责任公司、黄山佳美奇科技有限公司。

本规范主要起草人：朱雪梅、宋竞男、蔡利花、兰平、谭平、张敏刚、张益渊、关福安、方国忠、孙思宇、周祥、程学峰。

- （三）主要工作过程

2018年11月～2019年7月，防静电标准工作组组织专家深入企业调研，收集用户和生产厂家的意见，归纳汇总，为确定标准的基本框架和编制要求奠定了基础。

2019年8月，防静电标准工作组组织召开了“防静电工作台、座椅技术规范”第一次工作会议。会上确定了“技术规范”的基本框架和编制要求。

2019年8月～2019年10月，参编单位在收集国内外资料的基础上，反复修改和征求各相关单位意见，形成第一稿标准讨论稿。

2019年10月，编制组组织召开了第二次标准编制会议。在此次会议上对标准讨论稿中出现的主要问题进行集中讨论，并初步给出了修改建议。就标准编制中涉及到的部分项目讨论，并安排了下一阶段各参编单位的分工。

2019年12月，召开了第三次标准编制会议，标准编制组针对反馈的意见，主要是火工和洁净方面的问题进行了讨论。

2020年6月中旬，通过邮件、电话等通讯工具，对标准编写进行修改和征询意见，并形成征求意见稿，汇总完成“行业标准征求意见稿意见汇总处理表”。

二、编制原则和确定标准主要内容、解决的主要问题

（一）编制原则

1、合理吸纳国际相关标准的内容，尽可能地与国际标准接轨。随着我国的相关产品出口国外，对产品的技术性能和技术指标都有更高的要求。因此，我们在指定标准时一定要与国际标准紧密融合并与之接轨。

2、标准编写格式依据：本规范根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编写。

3、要统一工作台、座椅的测试方法和技术要求。工作台种类多，在标准编制过程中一定要考虑规范其种类；要强调环保和物理性能方面的要求，为产品检验提供依据，指导检验工作。

4、要具有可操作性。制定的标准要在与国际标准接轨的同时，注意与我国的实际国情相结合，要注重提升标准采标率。标准要能够指导企业和用户工作。

5、发挥科技引领作用。标准编制要有前瞻性和开放性，技术要求、技术方案、测试方法要在一定的时间内适用不被淘汰。

（二）主要内容编写的依据

本规范规定了防静电安全工作台的术语、结构与组成、技术要求、安装要求、检测方法等。

本规范适用于静电放电敏感电压不低于人体模型（HBM）100V静电放电敏感电子元器件的装配、检验、测试和使用等操作过程中使用的工作台。

技术要求确定的依据：防静电技术要求参考国家、行业防静电工作区相关标准及国外防静电工作台、座椅的标准，综合考虑当前国内防静电生产技术水平发展趋势和用户要求。其他技术要求主要参考或执行国内办公家具的相关标准。

试验方法确定的依据：防静电性能测试参考行业标准SJ/T 10694及国外防静电工作台、座椅的检测标准，其他性能测试执行国内办公家具的相关标准。

（三）解决的主要问题

标准的编写主要解决防静电工作台、座椅在技术规范方面的缺失，填补了防静电工作台、座椅在标准方面的空白，对用户和企业发展都将起到规范和引领作用。

三、重要测试项目情况分析

（一）本规范主要测试项目包括防静电性能、时效性能、环保性能、洁净性能、本质安全性能。

（二）防静电性能和时效性能是判定防静电工作台、座椅的根本性测试项目，前者在本规范中具体包括点对点电阻、对接地点电阻、对地电阻、腕带插孔对接地点电阻。静电测试学中，无论从测试方法还是从测试仪器的角度，电阻测试都是是比较成熟的测试项目，在国内外有关防静电标准中也是非常基本的测试项目。本规范将上述表征不同侧重点的电阻项目规定到工作台和座椅上，就可以实现对防静电性能的测试和判定。此外，鉴于目前我国有静电防护要求场所中，使用的防静电工作台既有专业厂家生产的长效性防静电工作台，同时也有大量普通工作台铺垫防静电台垫达到静电防护的目的。它们从静电防护角度没有本质差别，但由于使用的防静电材料不同，在防静电长效性上存在较大差别，而多数用户并不了解这其中的差异。因此本规范中通过时效性能的要求和测试将这两者予以区分。时效性能的提出等同采用了我国电子行业标准SJ/T 11236-2020 《防静电贴面板通用技术规范》中的相关规定。

（三）环保性能属于家居建材的通用要求，指标与测试完全执行普通办公家具的相关标准。

（四）本规范提出的洁净性能仅指工作台、座椅的表面和结构件具有不对放置环境造成释出粒子污染和空气化学污染的性能。测试方法执行ISO 14644-14 《洁净室和相关的受控环境 - 第14部分：通过空气中颗粒物浓度评估设备使用的适用性》。ISO 14644-15 《洁净室和相关受控环境. 第15部分：用空气化学浓度评估设备和材料的适用性》。

（五）本规范提出的本质安全性能，是指用于防爆环境中的本质安全工作台、座椅，应符合GB25286.1-2010标准，按GB 25286.1《爆炸性环境用非电气设备 第1部分 基本方法和》标准规定检测。

四、采用国际标准和国外先进标准情况、与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品的相关数据对比情况

（一）采用国际标准和国外先进标准情况

本标准为新编产品标准，技术要求和试验方法采用及引用了最新的国内外标准。相关标准如下：

1、GB/T 15463   《静电安全术语》

2、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

3、GB 3836.1-2010 爆炸性环境设备通用要求

4、GB 5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具

5、GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

6、GB 25286.1-2010 爆炸性环境用非电气设备 第1部分 基本方法和要求

7、GB 50034-2013 建筑照明设计标准

8、GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

9、GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准

10、GB 50611 电子工程防静电设计规范

11、GB/T 2408 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

12、GB/T 14532-2017 办公家具 木质柜、架

13、GB/T 15463-2018 静电安全术语

14、GB/T 27904-2011 火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法

15、GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

16、GJB 1649电子产品防静电放电控制大纲

17、SJ/T 10694 电子产品制造与应用系统防静电检测方法

18、SJ/T 11236 防静电贴面板通用规范

19、WJ 1912-2004 电火工品生产防静电安全规程

20、WJ2053—2018 火工品作业安全防护要求

21、ISO 14644-14 洁净室和相关受控环境-第14部分：通过空气中颗粒物浓度评估设备使用的适用性

22、ISO 14644-15 洁净室和相关受控环境-第15部分：用空气化学浓度评估设备和材料的适用性

23、EC 61340-2-3：2016静电学 第2-3部分：防静电固体平面材料电阻和电阻率的测试方法

24、IEC61340-5-1 电子器件静电防护基本要求

25、ANSI/ESD S4.1 工作台（面）电阻特性测试

（二）国际、国外同类标准水平的对比情况

目前国内及国外尚无此产品标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本“技术规范”符合我国现行法律、法规，为电子行业所用防静电装备与用品的防静电工作台、座椅提供标准依据。

六、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本“技术规范”没有涉及知识产权方面的内容，特作声明。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

（一）防静电性能项目内容的确定

部分参编单位和技术专家提出防静电性能除电阻指标外，还应该针对低起电面板材料给出摩擦电压的要求及测试方法，但在实际工作中关于如何测试低起电材料没有统一结论，在实际使用中会造成很多不便，特别是火工等涉及安全行业更应慎重！综合考虑后确定本标准中不规定低起电材料的技术指标及测试方法。此外，电阻项目中不再提出“系统电阻”的名词术语，而是与国际标准接轨，对独立的工作台、座椅提出“对接地点电阻”，对EPA环境中工作台、座椅核查使用对地电阻的技术要求和相应的测试方法。

（二）尺寸规格

有企业提出因为工作台和座椅可以有各种规格，规范中很难完全涵盖，建议索性删去规格内容，仅用尺寸偏差作为约束。经讨论并参考同类的防静电产品标准如防静电活动地板标准等，均有尺寸规格，确定作为产品标准，应该有推荐性的尺寸数值。

（三）导静电、低起电桌面材料的规定

桌面为导静电材料和不锈钢等金属材料的工作台面，较低的电阻特性易引起带电器件的CDM模型效应，同时如发生人员触电情况会导致人身伤害，因此标准中规定在电子、洁净行业，使用者如能解决上述问题，可以在保证产品静电安全和人身安全的情况下使用这类桌面。但在火工等存在易燃爆粉体、气体的场所中，受撞击易产生火花的铁磁性金属材料等不允许用于制作工作台。鉴于国内及国际标准中尚无低起电桌面材料的试验方法，本标准暂不提出低起电桌面材料的技术要求和试验方法。

（四）时效性能

部分参编单位提出时效性能也是防静电性能的组成部分，不需要单独提出，但实际中，很多单位工作台铺垫防静电橡胶台垫达到防静电效果，或者使用了一些短效型材料，使工作台短期具有防静电性能。为了帮助用户便于识别，本规范提出时效性能要求。

（五）本质安全性能

部分单位建议本规范不提出有关“防爆性能”的要求，经广泛征求参编单位意见，考虑到目前国内尚无涉及到防爆场所的工作台、座椅标准，而现实情况是国内的防爆场所在大量使用防静电工作台和座椅，因此本规范提出了“本质安全性能”, 防爆要求场所所用防静电工作台、座椅可参照本标准执行。

八、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本“技术规范”在电子行业及相关行业贯彻执行，必将提升防静电工作台、座椅的质量，促进我国电子产品质量和可靠性提升。无论从经济效益还是社会效益，对促进我国信息产业发展起到积极的推动作用。

九、标准性质的建议说明

本标准涉及到的防静电工作台、座椅适用于电子行业，其他行业可参照执行。建议将“技术规范”作为电子行业的推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）

建议中国电子仪器行业协会防静电装备分会及相关学术团体、协会和防静电职业教育培训中心在行业和相关行业组织标准宣贯和学习。

十一、废止现行相关标准的建议

之前没有标准。

十二、其他

无。

《防静电工作台、座椅通用技术规范》编制组

二〇二〇年七月